KEMAMPUAN TANAMAN GENJER (LIMNOCHARIS FLAVA) DALAM MENURUNKAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL PADA AIR LIMBAH ARTIFISIAL

CAPABILITY OF YELLOW VELVETLEAF (LIMNOCHARIS FLAVA) TO REDUCE THE LEVELS OF HEAVY METAL LEAD ON ARTIFICIAL WASTEWATER

Roci Lidiana, Dedy Suprayogi dan Sulistiya Nengse

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Surabaya, 60237, Indonesia

E-mail: roci.lidiana04@gmail.com

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman genjer dalam menurunkan kadar logam Pb pada air limbah. Penelitian ini dilaksanakan secara ekperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAK) dengan menggunakan dua faktor variasi, yaitu jumlah tanaman (5, 10, dan 15 tanaman) dan waktu paparan (3, 5, dan 7 hari). Jenis reaktor fitoremediasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu reaktor batch. Hasil penelitian menunjukan tanaman genjer mampu menurunkan logam Pb. Penurunan logam Pb yang paling efisien terjadi pada variasi 5 tanaman dengan lama paparan 7 hari yakni sebesar 0,06 ppm (99,6%). Namun, hasil penurunan tersebut belum memenuhi baku mutu air kelas 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu sebesar 0,03 ppm. Berdasarkan analisis statistik Kruskal-Wallis yang dilakukan, didapatkan P-value>0,05, atau tidak ada perbedaan nyata pada penggunaan variasi jumlah tanaman dan waktu paparan dalam menurunkan logam Pb.

Kata Kunci: Air Limbah, Fitoremediasi, Logam Berat Timbal, Tanaman Genjer.

ABSTRACT

This study aims to determine the capability of yellow velvetleaf to reduce the Pb levels in wastewater. The research is accomplished by doing an experiment that uses a Completely Randomized Design (CRD)with two variation factor, the number of plants (5, 10, and 15 plants) and exposure time (3, 5, and 7 days). The type of phytoremediation reactor used in this study is a batch reactor. The result showed that yellow velvetleaf were able to reduce Pb. The most efficient reduction of Pb levels occurs in the variation of 5 plants with exposure time for 7 days which is equal to 0,06 ppm (99,6%). However, the results of this reduction have not met the class 1 water quality standard of Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2021, which is 0.03 ppm. Based on the Kruskal-Wallis statistical analysis, it was found that the P value> 0.05, or there was no significant difference in the use of variations in the number of plants and exposure time in reducing Pb.

Keywords: Lead Heavy Metal, Phytoremediation, Wastewater, Yellow Velvetleaf.

# PENDAHULUAN

Perkembangan industri di Indonesia saat ini telah menunjukan pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2017, beberapa industri seperti industri logam, industri otomotif, dan industri pangan mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 10,6%, 6,35%  dan 9,49% (Kemenperin, 2017). Pertumbuhan industri tersebut tentu perlu diimbangi dengan rencana pengelolaan lingkungan yang baik, agar tidak menyebabkan terjadinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Sebab semakin cepat pertumbuhan industri, maka limbah yang akan dihasilkan juga akan semakin banyak dan beragam.

Beberapa industri menggunakan logam berat sebagai salah satu bahan untuk kegiatan produksinya. Jenis logam berat yang umum digunakan oleh industri yaitu logam berat timbal. Adapun industri yang menggunakan logam berat timbal sebagai bahan produksinya yakni industri keramik, tambang, pipa, baterai, elektronik, dan teksil (Irianti, dkk., 2017). Kegiatan produksi dari industri tersebut tentu akan menghasilkan hasil sisa produksi berupa limbah. Salah satu limbah yang dihasilkan yaitu air limbah yang terkontaminasi oleh logam berat timbal.

Logam berat timbal merupakan jenis logam berat yang memiliki sifat beracun dan sulit untuk diuraikan. Oleh karena itu, kontaminasi logam timbal pada lingkungan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Keberadaan timbal pada badan air dapat mengakibatkan terjadinya gangguan ekosistem perairan bahkan kematian pada biota air. Sedangkan pada manusia, kontaminasi logam timbal dapat mengakibatkan efek keracunan akut, bahkan kronis (Adhani & Hursaini, 2017). Beberapa badan air seperti sungai dan pantai yang ada Indonesia, diketahui telah tercemar oleh logam timbal yang berasal dari limbah industri. Berdasarkan penelitian (Eldrin, dkk., 2019) Sungai Malakutan Kota Sawahlunto telah tercemar logam timbal sebesar 0,458 mg/l. Selain itu, pada Sungai Brantas Kota Gresik juga telah tercemar logam timbal sebesar 0,33 mg/l (Sidjabat dkk., 2020). Dan pada perairan Pulau Untung Jawa 2 konsentrasi logam timbal yang mencemari mencapai 0,792 mg/l (Alisa, dkk., 2020). Konsentrasi timbal pada ketiga badan air tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai, telah melewati ambang mutu yang disyaratkan yaitu sebesar 0,03 mg/l. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran logam timbal pada badan air, upaya pengolahan air limbah harus dilakukan.

Pengolahan air limbah yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran logam timbal di badan air yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan metode pengolahan air limbah dengan memanfaatkan tanaman sebagai media untuk menurunkan dan menstabilkan zat pencemar. Fitoremediasi bekerja dengan cara, tanaman sebagai fitoremediator akan menyerap, mereduksi dan menstabilkan zat pencemar pada air limbah. Sehingga, air limbah setelah fitoremediasi tidak berbahaya bagi lingkungan (Artiyani, 2011). Fitoremediasi dapat dipilih sebagai alternatif metode pengolahan air limbah karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut diantarannya, mampu memperbaiki lingkungan yang tercemar oleh logam berat, bahan organik, radionuklida, dan bahan toxic lainnya, secara cepat dan hemat biaya (Dhir, 2013).

Tanaman genjer (Limnocharis flava) merupakan tanaman air yang dapat dimanfaatkan untuk mereduksi logam berat pada air limbah. Protein fitokelatin yang dimiliki oleh tanaman genjer membantu tanaman ini untuk mengikat logam berat. Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh (Rijal, dkk., 2016) tanaman genjer mampu menurunkan logam timbal (Pb), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg) sebesar 85%, 64%, dan 74%. Sedangkan pada penelitian (Priyanti & Yunita, 2013), 3 rumpun tanaman genjer yang digunakan untuk fitoremdiasi logam besi (Fe) dan mangan (Mn) dalam waktu satu minggu, mampu mereduksi logam tersebut hingga 63%.

Berdasarkan uraian diatas, tanaman genjer dapat digunakan sebagai fitoremediator untuk menurunkan logam berat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan tanaman genjer untuk menurunkan logam berat timbal pada air limbah.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorium. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu faktor jumlah tanaman dengan variasi 5, 10, dan 15 tanaman, serta faktor waktu paparan dengan variasi 3, 5, dan 7 hari. Sistem reaktor yang digunakan untuk fitoremediasi ini ialah reaktor sistem batch. Reaktor batch merupakan reaktor tangki tunggal, dengan mekanisme kerja tidak ada penambahan atau pengeluaran air limbah pada saat proses fitoremediasi berlangsung. Keunggulan menggunakan sistem batch dalam proses fitoremediasi yaitu biaya investasi yang murah, serta pengoperasian dan perawatan yang mudah (Hidayat, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Greenhouse yang terletak di Desa Grajagan Kabupaten Banyuwangi, dan untuk pengujian logam berat timbal (Pb) dilakukan di Laboratorium Lingkungan Banyuwangi. Waktu pelaksaan penelitian berlangsung dari bulan April-Juli 2021.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu thermometer, pH meter, timbangan digital, gelas ukur 1000 ml, gelas ukur 250 ml, botol plastik untuk wadah sampel pengujian, dan reaktor fitoremediasi kapasitas 15 liter. Sedangkan, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquades, serbuk logam berat timbal (Pb (NO3)2), dan tanaman genjer. Tanaman genjer dalam penelitian ini diambil dari suatu area persawahan yang terletak di Jalan Grajagan No 107, Kabupaten Banyuwangi. Kriteria tanaman genjer yang digunakan untuk fitoremediasi ini yakni panjang batang 29-31 cm, lebar daun 7-10 cm, panjang daun 8-11 cm, panjang akar 15 cm dan jumlah batang setiap rumpun 5-6 batang. Selain itu, warna daun dan batang tanaman genjer yang digunakan harus berwarana hijau segar.

Air limbah yang digunakan dalam penelitian ini adalah air limbah artifisial logam berat timbal berkonsentrasi 15 ppm atau 15 mg/l. Konsentrasi air limbah artifisial 15 ppm didapatkan dengan cara melarutkan 15 mg serbuk Pb(NO3)2 kedalam 1 liter aquades. Pada penelitian ini total volume air limbah yang dibutuhkan yaitu 40 liter, sehingga untuk mendapatkan kosentrasi 15 ppm pada 40 liter air limbah, diperlukan 600 mg serbuk Pb(NO3)2 untuk dilarutkan kedalam 40 liter aquades. Air limbah artifisial tersebut berikutnya dibagi pada 4 reaktor, dengan volume masing–masing 10 liter pada setiap reaktor. Hasil dari pengujian sampel air limbah artifisial logam berat timbal didapatkan konsentrasi sebesar 14,03 ppm. Tidak sesuainya konsentrasi tersebut dapat disebabkan karena human error atau ketidaktelitian dalam pembuatan air limbah artifisial seperti, pada saat pelarutan dan pengadukan logam berat yang dilakukan kurang homogen, serta dapat pula disebabkan karena masih terdapat massa serbuk logam berat yang tersisa dalam cawan (Azni & Sururi, 2014).

Aklimatisasi merupakan proses penyesuaian tanaman terhadap lingkungan baru (Nurmalinda, dkk., 2018). Aklimatisasi dilakukan dengan menggunakan dua tahap. Tahap pertama yaitu tanaman genjer ditanam dalam reaktor berisi air (aquades) selama 8 hari, dan secara rutin air diganti setiap 2 hari sekali. Penggatian air 2 hari sekali tersebut berfungsi untuk menetralkan tanaman dari media sebelumnya (Haryati, dkk., 2012). Aklimatisasi tahap kedua yaitu tanaman genjer ditanam dalam rekator berisi air limbah yang mengandung 5% pencemar timbal yang digunakan pada proses fitoremediasi. Tujuan pada aklimatisasi kedua yaitu agar tanaman beradaptasi dengan air limbah yang akan digunakan, serta mengkondisikan tanaman agar mudah tidak mati saat fitoremediasi (Kasman, dkk., 2019). Selama dilakukan aklimatisasi 10 hari, tanamam genjer dapat beradaptasi dengan baik. Hal ini ditunjukan melalui batang dan daun tanaman genjer yang berwarna hijau dan segar, terlihat mendominasi dibandingkan dengan daun dan batang yang mengalami perubahan warna kekuningan atau layu.

Setelah dilakukan aklimatisasi, tanaman genjer berikutnya ditanam pada reaktor fitoremediasi. Reaktor fitoremediasi ini berisi media tanam berupa 10 liter air limbah artifisial dengan konsentrasi timbal sebesar 14,03 ppm. Jumlah reaktor yang digunakan dalam penelitian ini yakni 4 buah reaktor, yang terdiri atas 3 reaktor dengan tanaman yaitu 5,10, dan 15 tanaman, dan 1 reaktor tanpa tanaman sebagai kontrol. Fitoremediasi dilakukan selama 7 hari. Pengujian konsentrasi logam timbal dilakukan pada awal pemaparan dan hari ke-3, 5, dan 7 fitoremediasi. Pengujian konsentrasi logam timbal dilakukan dengan 2 kali pengulangan, sehingga didapatkan sampel uji sebanyak 24 sampel. Pengujian konsentrasi logam timbal penelitian ini menggunakan AAS. Selain pengujian konsentrasi timbal, pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran terhadap faktor pendukung yaitu pH dan suhu, selama masa fitoremediasi berlangsung.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menghitung nilai efisiensi dan efektivitas penurunan logam timbal. Efisiensi penurunan logam timbal dihitung menggunakan persamaan berikut:

Ef=co-ctco x 100%                                                  …(1)

Dimana: Ef adalah efisiensi penurunan timbal (%), Ct adalah konsentrasi akhir sampel (ppm), dan Co adalah konsentrasi awal sampel (ppm).

Efektivitas penurunan logam timbal dihitung menggunakan persamaan berikut:

Efektivitas=Output TargetOutput Penelitian≥1                                      …(2)

Dimana: Output target adalah baku mutu logam berat timbal (ppm) dan output penelitian adalah konsentrasi timbal setelah fitoremediasi (ppm).

Hasil penelitian dapat dikatakan memiliki efektivitas atau tidak memiliki efektivitas apabila, hasil perbandingan menunjukan output target output penelitian < 1, maka sebuah efektivitas tidak tercapai dan hasil perbandingan menunjukan output target output penelitian ≥ 1, maka sebuah efektivitas tercapai.

Sedangkan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Dasar pengambilan keputusan uji ini yaitu apabila nilai sig > 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan apabila nilai sig < 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan H1 diterima.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kadar Logam Timbal Saat Fitoremediasi

Proses fitoremediasi dilakukan selama 7 hari. Berdasarkan pengamatan visual yang dilakukan selama proses fitoremediasi berlangsung, tanaman genjer mengalami sejumlah perubahan fisik, seperti perubahan warna batang dan daun, serta kerontokan pada akar. Perubahan warna daun dan batang dapat disebabkan karena logam berat yang masuk pada sel tanaman, sehingga mengakibatkan gejala klorisis dan nekrosis (Oktoviana, dkk., 2015).  Gejala klorosis merupkan gejala yang disebabkan oleh klorofil tanaman yang tidak berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi kekuningan. Sedangkan gejala nekrosis merupakan matinya jaringan tubuh tanaman, yang berakibat pada mengeringnya jaringan tubuh tanaman tersebut (Taufiq, 2014). Kerontokan akar saat fitoremediasi dapat disebabkan oleh gangguan metabolime yang terjadi karena interaksi akar secara langsung dengan logam berat timbal yang terdapat pada air. Perubahan yang terjadi tersebut merupakan bentuk adaptasi tanaman genjer terhadap logam berat pada air limbah (Soheti, dkk., 2020).

Hasil uji laboratorium menunjukkan pada penelitian ini terjadi penurunan konsentrasi logam timbal pada air limbah setelah proses fitoremediasi. Berikut merupakan data hasil konsentrasi limbah timbal setelah fitoremediasi.

Gambar 1. Rerata konsentrasi logam timbal (Pb) pada air limbah setelah fitoremediasi

Gambar 1 menunjukan tanaman genjer dapat menurunkan logam berat timbal pada air limbah. Oleh sebab itu, tanaman genjer dapat dikategorikan sebagai tanaman hiperakumulator. Konsentrasi akhir logam timbal setelah fitoremediasi berturut-turut yaitu 0,21 pada reaktor kontrol dan 0,06 pada reaktor 5, 10, dan 15 tanaman. Konsentrasi timbal tersebut berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 0,03 ppm. Pada hasil penelitian yang ditunjukan pada gambar 1 juga didapatkan, satu hasil uji konsentrasi timbal yang mengalami kenaikan, yaitu pada reaktor perlakukan 15 tanaman di hari pemaparan ke 5. Pada reaktor tersebut, konsentrasi mengalami kenaikan dari semula 0,64 ppm menjadi 0,67 ppm. Kenaikan tersebut disebabkan karena tanaman mengalami kejenuhan. Kejenuhan pada tanaman dapat dipicu karena terlalu besarnya akumulasi logam timbal yang terjadi pada hari sebelumnya (Oktavia & Dewanti, 2016). Pada hari ke 3, konsentrasi logam timbal mengalami penurunan dari konsentasi awal 14,03 ppm menjadi 0,64 ppm di hari ke 3, sehingga akumulasi logam timbal pada tanaman genjer sebesar 13,04 ppm. Menurut (Oktavia & Dewanti, 2016) semakin banyak logam berat terserap, maka semakin banyak pula logam berat yang terakumulasi dalam tubuh tanaman, sehingga hal ini dapat menyebabkan kejenuhan yang mengakibatkan penyerapan menjadi terhambat.

Tanaman genjer dapat menurunkan logam timbal karena dalam tubuh tanaman genjer terdapat protein fitokelatin. Protein ini berfungsi untuk mengikat logam berat timbal yang masuk ke dalam tubuh tanaman, sehingga kandungan logam dalam air limbah dapat menurun (Rijal, dkk., 2016). Mekasisme fitoremediasi pada air limbah dengan tanaman dapat berupa mekanisme rhizofiltrasi dan mekanisme fitoekstraksi. Mekanisme rhizofiltrasi merupakan penyerapan logam timbal oleh akar, sehingga logam timbal akan melekat pada permukaan akar dan kemudian membentuk lapisan film, sebelum selanjutnya masuk dan dipindahkan ke jaringan tanaman. Sedangkan, mekanisme fitoekstraksi merupakan penyerapan logam timbal oleh tanaman, kemudian akan diakumulasikan pada jaringan tumbuhan, seperti daun dan batang (Pratama, 2018).  Terdapat tiga proses penyerapan logam timbal pada tanaman genjer, yaitu penyerapan logam timbal oleh akar tanaman, pemindahan logam timbal dari akar ke jaringan tanaman, dan penempatan logam timbal pada bagian sel tertentu, dengan tujuan agar tidak menghambat metabolisme tanaman (Haryati, dkk., 2012). Penempatan logam timbal pada bagian sel, terjadi pada organel sel tanaman yang disebut dengan vakuola (Irawanto & Mangkoedihardjo, 2015).

Reaktor kontrol merupakan reaktor tanpa tanaman. Pada reaktor ini logam timbal juga mengalami penurunan konsentrasi. Menurunnya konsentrasi logam timbal pada reaktor kontrol dapat terjadi karena logam timbal pada reaktor mengalami pengedapan (Nurullah, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian (Siswoyo, dkk., 2011) bahwa terjadi penurunan pada reaktor yang tidak ditanami tanaman, penurunan tersebut karena selama penelitian reaktor didiamkan sehingga terjadi pengendapan logam timbal secara alamiah. Selain pengendapan, penurunan konsentrasi timbal pada reaktor kontrol juga dapat disebabkan oleh proses penguapan. Hal tersebut karena, logam timbal dalam air dapat berpindah melalui proses penguapan dengan cara berikatan dengan oksigen dan kemudian akan membentuk suatu ion baru yaitu timbal oksida atau timbal dioksida (Rahayuningtyas & Wahyuningsih, 2018).

## Suhu dan pH Saat Fitoremediasi

Proses fitoremediasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti pH dan suhu. pH dan suhu dalam fitoremediasi dapat mempengaruhi metabolisme dan proses fotosintesis tanaman air.  Hasil pengukuran pH dan suhu saat penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil pengukuran suhu saat fitoremediasi

| Hari ke- | Reaktor (°C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol | 5 Tanaman | 10 Tanaman | 15 Tanaman |
| 1 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 2 | 28 | 28 | 25 | 27 |
| 3 | 28 | 27 | 28 | 28 |
| 4 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| 5 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| 6 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| 7 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| Rerata | 28 | 27 | 26 | 26 |

Tabel 2. Hasil pengukuran pH saat fitoremediasi

| Hari ke- | Reaktor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol | 5 Tanaman | 10 Tanaman | 15 Tanaman |
| 1 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,5 |
| 2 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 4,3 |
| 3 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 4,4 |
| 4 | 5,8 | 5 | 4,7 | 4,4 |
| 5 | 5,8 | 5 | 4,7 | 4,3 |
| 6 | 5,7 | 5 | 4,7 | 4,3 |
| 7 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 4,4 |
| Rerata | 5,7 | 5 | 4,6 | 4,4 |

Pada tabel 1, pengukuran suhu menunjukan nilai yang fluktuatif. Nilai yang fluktuatif tersebut, dapat dipengaruhi oleh cuaca dan intensitas penyinaran matahari (Rahayuningtyas & Wahyuningsih, 2018). Hal ini dibuktikan, nilai suhu paling tinggi terletak pada reaktor kontrol (28°C), karena pada reaktor ini tidak ada tanaman yang digunakan, sehingga sinar matahari yang masuk lebih mudah menembus air dalam reaktor. Pada reaktor dengan tanaman, rerata nilai suhu yang didapatkan yaitu 27 °C pada reaktor 5 tanaman, dan 26°C pada reaktor 10 tanaman dan 15 tanaman. Nilai suhu yang didapatkan tersebut, berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 telah memenuhi baku mutu suhu yang disyaratkan yaitu deviasi 3 atau berkisar 27 °C. Selain telah memenuhi baku mutu, suhu yang dapatkan juga telah sesuai dengan suhu optimum untuk pertumbuhuhan genjer, yaitu 25°C–30°C (CABI, 2019). Suhu dapat mempengaruhi tingkat penyerapan logam berat pada fitoremediasi, karena suhu berkaitan dengan proses metabolisme dan fotosintesis tanaman. Semakin tinggi suhu, penyerapan logam berat oleh tanaman juga semakin tinggi, karena suhu tinggi akan meningkatkan proses fitoremediasi sehingga penyerapan dapat meningkat pula (Ikawati, dkk., 2013).

Pada tabel 2 diperoleh rerata pH pada masing-masing reaktor sebesar 5,7 (kontrol), 5 (5 tanaman), 4,6 (10 tanaman), dan 4,4 (15 tanaman). Nilai pH tersebut belum memenuhi baku mutu yang disyaratkan pada PP No 22 Tahun 2021 yaitu berkisar 6-9. Meskipun pH yang didapat belum memenuhi baku mutu, namun nilai pH tersebut termasuk dalam nilai pH yang baik untuk perumbuhan tanaman genjer yaitu berkisar 4–6 (CABI, 2019). pH dapat mempengaruhi tingkat penyerapan logam berat, karena pH dapat mempengaruhi proses metabolisme dan respirasi tanaman (Ikawati, dkk., 2013). Semakin asam pH air, maka logam berat yang terikat jaringan tanaman akan semakin meningkat. Sedangkan semakin basa pH air, maka logam berat yang terserap tumbuhan semakin sedikit, sehingga dapat menyebabkan metabolisme menjadi terganggu (Agusetyadevy, dkk., 2013).

## Efisiensi dan Efektivitas Penurunan Logam Timbal

Efisiensi penurunan logam timbal merupakan tingkat ketepatan waktu yang menunjukkan bahwa tanaman genjer mampu menurunkan logam timbal dalam waktu tertentu yang lebih singkat. Efisiensi penurunan logam timbal dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Efisiensi penurunan logam timbal

Gambar 2 menunjukan, dari tiga reaktor perlakuan, reaktor dengan 5 tanaman menunjukkan hasil efisiensi penurunan yang signifikan yaitu berturut-turut sebesar 90%, 93% dan 99,61%. Pada reaktor ini, meskipun jumlah tanaman yang digunakan paling sedikit, namun nilai efisiensi penurunan yang didapatkan pada hari ketujuh, sama besarnya dengan reaktor 10 dan 15 tanaman, yaitu 99,61%.  Kesamaan hasil akhir efisiensi pada ketiga reaktor tersebut, dapat disebabkan oleh faktor suhu pada reaktor. Pada hari ketujuh pemaparan, reaktor 10 dan 15 tanaman, suhu air pada reaktor tersebut ialah 26°C, dimana suhu tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan suhu air limbah pada reaktor 5 tanaman, yaitu sebesar 28°C. Suhu dapat mempengaruhi efisiensi penurunan, karena suhu berhubungan dengan metabolisme dan fotosintesis tanaman. Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju difusi ion ke dalam akar tanaman, sehingga meningkatkan efisiensi penurunan dan penyerapan logam berat (Oktavia & Dewanti, 2016). Selain karena faktor suhu, kecilnya efisiensi penurunan pada reaktor 10 dan 15 tanaman juga dapat disebabkan oleh faktor penurunan volume air limbah dan faktor kerapatan tanaman. Penurunan volume air limbah tersebut disebabkan karena pengambilan sampel untuk pengujian. Ketika volume air limbah berkurang, tanaman dapat akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi untuk bertahan hidup. Ketidakseimbangan antara volume air limbah di dalam reaktor dengan kerapatan tanaman genjer, dapat menyebabkan tanaman genjer tidak dapat mereduksi logam berat secara maksimal (Nurfitri & Ganesha, 2010).

Berdasarkan gambar 2, jumlah tanaman genjer yang memiliki efisiensi paling baik ditunjukkan oleh fitoremediasi dengan 5 tanaman. Hal ini dikarenakan, walaupun jumlah tanaman yang digunakan paling sedikit, efisiensi yang dicapai yaitu 99,6% atau sama dengan dua reaktor lainnya (10 dan 15 tanaman). Meskipun nilai efisiensi yang diperoleh dalam penelitian ini cukup tinggi, namun konsentrasi logam berat yang didapatkan (0,06 ppm) masih lebih tinggi dari kriteria mutu yang ditetapkan (0,03 ppm).

Efektivitas penurunan logam timbal merupakan keberhasilan tanaman genjer dalam menurunkan logam timbal pada penggunaan jumlah tanaman yang berbeda. Efektivitas penurunan logam timbal adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Efektivitas penurunan logam timbal

| Reaktor | Nilai Efektivitas |
| --- | --- |
| Kontrol | 0,15 |
| 5 Tanaman | 0,55 |
| 10 Tanaman | 0,55 |
| 15 Tanaman | 0,55 |

Tabel 3 menunjukan, nilai efektivitas yangdidapatkan pada penelitian ini kurang dari angka 1. Hal ini tersebut berarti, efektivitas penurunan logam berat tidak tercapai. Sehingga dapat disimpulkan, pada penelitian ini variasi jumlah tanaman genjer yang digunakan untuk fitoremediasi logam timbal belum efektif. Ketidakefektifan tersebut juga dapat diketahui melalui hasil akhir yang didapatkan dalam penelitian, dimana dari hasil akhir tersebut belum sesuai dengan baku mutu logam berat timbal yang tertera dalam PP No 22 Tahun 2021 yaitu sebesar 0,03 ppm.

## 3.5 Analisis Statistik Jumlah Tanaman Genjer dengan Waktu Paparan

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji ini dipilih karena dapat digunakan untuk membandingkan dua variabel, dalam dua atau lebih kelompok pembanding dua (Junaidi, 2015). Berikut adalah hasil uji Kruskal-Wallis yang dilakukan.

Tabel 4. Analisis Kruskal-Wallis

| Waktu Paparan (hari) | P-value |
| --- | --- |
| 3 | 0,08 |
| 5 | 0,392 |
| 7 | 0,219 |

Pada hasil uji diatas, P-value yang didapatkan menunjukan lebih dari 0,05.  Hal ini tersebut berarti H0 “diterima” dan H1 “ditolak”, sehingga tidak ada perbedaan nyata perlakuan pada paparan hari ke-3, 5, dan 7 terhadap variasi jumlah tanaman genjer yang digunakan yaitu 5, 10, dan 15 tanaman. Tidak ada perbedaan nyata pada uji ini, dapat disebabkan karena penggunaan variasi jumlah tanaman serta waktu paparan dalam penelitian terlalu sedikit atau kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyono & Gustaman, 2017), bahwa fitoremediasi logam Kromium mengunakan variasi jenis tanaman enceng gondok, kayu apu, dan kayambang, mendapatkan hasil uji Kruskal-Wallis P-value (0,28) lebih dari α (0,05) atau tidak ada perbedaan nyata. Pada penelitian (Setiyono & Gustaman, 2017) ini disebabkan karena variasi jenis tanaman yang digunakan terlalu sedikit (hanya menggunakan 3 jenis tanaman) dan jumlah replikasi sampel yang digunakan juga sedikit yaitu 6 replikasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui jika penggunaan jumlah variasi penelitian dapat mempengaruhi hasil uji, ada atau tidaknya perbedaan nyata dalam penelitian.

# Kesimpulan

Tanaman genjer sebagai fitoremediator memiliki kemampuan untuk menurunkan logam berat timbal. Jumlah tanaman yang efsien untuk menurunkan konsentrasi timbal yaitu 5 tanaman, dikarenakan jumlah tersebut paling sedikit namun nilai efisiensi yang dicapai sama besarnya dengan reaktor 10 dan 15 tanaman, yakni 99,6%. Sedangkan hasil perhitungan nilai efektivitas menunjukan, pada penelitian ini tanaman genjer yang belum efektif untuk menurunkan air limbah logam berat timbal, karena nilai efektivitas yang diperoleh < 1. Selain itu pada penelitian ini dapat dikatakan belum efektif karena hasil akhir konsentrasi yang didapatkan yakni 0,06 ppm, belum sesuai dengan baku mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 yakni 0,03 ppm. Berdasarkan hasil uji statistik Kruskal-Wallis, pada penelitian ini tidak ada perbedaan nyata dalam penggunaan variasi jumlah tanaman genjer yang digunakan untuk menurunkan kadar logam berat timbal.

# DAFTAR PUSTAKA

Adhani, R., & Hursaini. (2017). Logam Berat Sekitar Manusia. Lambung Mangkurat University Press. Banjarmasin.

Agusetyadevy, I., Sumiyati, S., & Sutrisno, E. (2013). Fitoremediasi Limbah yang Mengandung Timbal (Pb) dan Kromium (Cr). Laporan Penelitian. Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

Alisa, C. A. G., Albirqi P, M. S., & Faizal, I. (2020). Kandungan Timbal dan Kadmium pada Air dan Sedimen di Perairan Pulau Untung Jawa, Jakarta. Akuatika Indonesia, 5(1), 21.

Artiyani, A. (2011). Penurunan Kadar N-Total Dan P-Total Pada Limbah Cair Tahu Dengan Metode Fitoremediasi Aliran Batch Dan Kontinyu Menggunakan Tanaman Hydrilla Verticillata. Spectra, IX(18), 9–14.

Azni, P. A. S., & Sururi, M. R. (2014). Pengaruh Logam Tembaga dalam Penyisihan Logam Nikel dari Larutannya menggunakan Metode Elektrodeposisi. Jurnal Rekayasa Lingkungan, 11.

CABI. (2019). Limnocharis flava (yellow bur-head). Centre for Agriculture and Bioscience International. https://www.cabi.org/isc/datasheet/30804. diakses tanggal 12 Agustus 2021.

Dhir, B. (2013). Phytoremediation: Role of Aquatic Plants in Environmental Clean-Up. Springer India. New Delhi.

Eldrin, N. E. H., Puryanti, D., & Budiman, A. (2019). Identifikasi Kandungan Timbal (Pb), Tembaga (Cu) dan Kadmium (Cd) pada Air Sungai Malakutan Kota Sawahlunto. Jurnal Fisika Unand, 8(1), 41–45.

Haryati, M., Purnomo, T., & Kuntjoro, S. (2012). Kemampuan Tanaman Genjer (Limnocharis Flava (L.)Buch.) Menyerap Logam Berat Timbal (Pb) Limbah Cair Kertas pada Biomassa dan Waktu Pemaparan Yang Berbeda. 1(3), 8.

Ikawati, S., Zulfikar, A., & Azizah, D. (2013). Efektivitas dan Efisiensi Fitoremediasi pada Deterjen dengan Menggunakan Tanaman Genjer (Limnocharis flava). Jurnal Umrah, 7.

Irawanto, R., & Mangkoedihardjo, S. (2015). Fitoforensik Logam Berat (Pb dan Cd) pada Tumbuhan Akuatik (Acanthus ilicifolius dan Coix Lacryma-Jobi). Jurnal Purifikasi, 15, 14.

Irianti, T., Kuswandi, Nuranto, S., & Budiyatni, A. (2017). Logam Berat dan Kesehatan.

Junaidi, J. (2015). Statistik Uji Kruskal-Wallis. Universitas Jambi. https://www.researchgate.net/publication/277868384. diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

Kasman, M., Riyanti, A., & Kartikawati, C. E. (2019). Fitoremediasi Logam Aluminium (Al) Pada Lumpur Instalasi Pengolahan Air Menggunakan Tanaman Melati Air (Echinodorus palaefolius). Jurnal Daur Lingkungan, 2(1), 7–10.

Kemenperin. (2017). Indonesia Masuk Kategori Negara Industri. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri. diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

Nurfitri, A., & Ganesha, J. (2010). Pengaruh Kerapatan Tanaman Kiapu (Pistia stratiotes L) terhadap Serapan Logam Cu pada Air. Jurnal Teknik Lingkungan, 16, 10.

Nurmalinda, Yuliansyah, A. T., & Prasetya, A. (2018). "Aklimatisasi Tanaman Lemna Minor dan Azolla Microphylla Terhadap Lindi TPA Piyungan pada Awal Fitoremediasi". Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir. Yogyakarta, 24 Juli 2018.

Nurullah, L. (2018). Analisis Removal Logam Berat dengan Metode Floating Wetland Menggunakan Tanaman Kolonjono (Brachiaria mutica) dan Bakteri pada Air Limbah Balai Yasa Yogyakarta, PT.KAI. Laporan Penelitian. Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Oktoviana, I., Hanifah, T. A., & Kartika, G. F. (2015). Potensi Tanaman Genjer (Limnocharis flava) sebagai Fitoremediator Ion Timbal (II). JOM FMIPA, 2(2).

Pratama, R. P. (2018). Fitoremediasi [Geneca Environmental Service]. https://www.gesi.co.id/fitoremediasi/. diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

Priyanti, & Yunita, E. (2013). Uji Kemampuan Daya Serap Tumbuhan Genjer (Limnocharis Flava) Terhadap Logam Berat Besi (Fe) dan Mangan (Mn). Laporan Penelitian. FMIPA Universitas Lampung. Lampung.

Rahayuningtyas, I., & Wahyuningsih, N. E. (2018). Pengaruh Variasi Lama Waktu Kontak dan Berat Tanaman Apu-Apu (Pistia stratiotes L.) terhadap Kadar Timbal pada Irigasi Pertanian. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6, 9.

Rijal, M., Amin, M., Rochman, F., & Suarsini, E. (2016). Response Growth and the Effectiveness of the Absorption of Heavy Metal B-Iii by Limnochris Flava on a Scale Laboratory. International Journal of ChemTech Research, 8.

Setiyono, A., & Gustaman, R. A. (2017). Pengendalian Kromium (Cr) yang terdapat di Limbah Batik dengan Metode Fitoremediasi. Unnes Journal of Public Health, 6(3), 155.

Sidjabat, F. N., Alwi, V., & Puspitasari, Y. (2020). Pengukuran Timbal Pada Air Sungai dan Bioindikator Lokal di Sungai Brantas Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekologi Kesehatan, 19(3), 13.

Siswoyo, E., Kasam, I., & Abdullah, L. M. S. (2011). Penurunan Logam Timbal (Pb) pada Limbah Cair TPA Piyungan Yogyakarta dengan Constructed Wetlands Menggunakan Tumbuhan Eceng Gondok (Eichornia Crassipes). Jurnal Sains &Teknologi Lingkungan, 3(1), 73–79.

Soheti, P., Sumarlin, L. O., & Marisi, D. P. (2020). Fitoremediasi Limbah Radioaktif Cair Menggunakan Kayu Apu (Pistia stratiotes) Untuk Menurunkan Kadar Torium. EKSPLORIUM, 41(2), 139.

Taufiq, A. (2014). Identifikasi Masalah Keharaan Tanaman Kacang Tanah. Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. https://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/. diakses pada tanggal 21 September 2021.

Taurisna, T. L. (2020). Pemanfaatan Tanaman Kayu Apu (Pistia Stratiotes L.) Untuk Menurunkan Kadar COD, BOD, TSS Pada Limbah Cair Industri Tempe Dengan Menggunakan Fitoremediasi Sistem Batch. Tugas Akhir. UIN Sunan Ampel. Surabaya.